FICHE D’OBSERVATION SPECTROSCOPIQUE

| Identification objet |  |
| --- | --- |
| Objet | KnFe 1 (Fe 2) |
| Type d’objet | Candidate nébuleuse planétaire |
| Classification | Probable |
| Coordonnées J2000 | 20 38 09.15 +61 55 05.00 |
| Image Origine : DSS |  |

| Détails observations |  |
| --- | --- |
| Date | 13/12/2015 |
| Lieu | Kermerrien Observatoire |
| Observateur | P. Le Dû |
| Période | De 21h00 à 22h30 TU |
| Météorologie | Observatoire -> T=11° C Hygrométrie=78% Station météo -> T=9.5°C Hygrométrie=H/S Pression=1010 Hpa |

| Matériel |  |
| --- | --- |
| Monture | Losmandy G11 Kit NS et Spacer |
| Optique | Newton Carbone TS 200 mm à F/D 5 |
| Spectrographe | Alpy 600 avec fente de 23 µm |
| CCD principale | ATIK 414 EX refroidie à -15°C |
| CCD de guidage | ATIK 314L+ refroidie à -15°C |
| Logiciel acquisition | Prism V9.0.10 |
| Logiciel traitement | Isis V5.5.2 |

| Détails prises de vue |  |  |
| --- | --- | --- |
| Remarque générale | Toutes les prises de vue ont été réalisées en binning 2x2. |  |
| Pointage cible Superposition images : Autoguideur / DSS2 Red (F+R) |  |  |
| Autoguidage | Poses de 2 sec. Corrections AD: 0.5 Dec:0.3 |  |
| Images brutes | 7 poses de 10 minutes |  |
| Spectre 2D brut 10 min de pose Raies [OIII] et Halpha discernables |  |  |
| Etoile de référence | HD193964 | 10 poses de 5 sec. acquises après les spectres du Néon-Argon |
|  | Type : B9V |  |
| Dark | Réalisés le 13 et 14/12/2015 : 23 poses de 10 minutes |  |
| Offset | Réalisés le 13/12/2015 : 30 poses de 0.01 sec |  |
| Flat | 10 poses de 0.5 sec en fin d'observation après spectres de l’étoile de référence. |  |
| Néon-Argon | 3 poses de 2 sec, après spectres de la cible |  |

| Résultat après Traitement |  |
| --- | --- |
| Réponse Instrumentale étoile de référence HD193964 de type B9V |  |
| Spectre 2D traité 70 min de pose. Filtrage bruits et raies atmosphériques. Raies [OIII] et Halpha bien visibles. |  |
| Graphe Résolution : 581.4 Graphe avec correction de flats |  |
| Commentaires | Principales raies nébulaires observables. Publication dans le magazine de l'AFA "Ciel & Espace" de mars-avril 2016 |
| Résultat | Objet qui présente toutes les caractéristiques d’une nébuleuse planétaire |
| Log Isis |  |

-----------------

Version : ISIS V5.5.2

Date du traitement : 07/03/2016  21:37:22

-----------------

Nom de l'objet traité : KnFe1

Nom complet du fichier de l'objet traité : _knfe1_20151213_879_P. Le Du.fits

Chemin de sauvegarde : c:\data\astronomie\recherches_np\spectro\observations\spectro-porspo\traitement\

-----------------

Nom générique des spectres 2D bruts : c:\data\astronomie\recherches_np\spectro\observations\spectro-porspo\traitement\FE2-

Nombre de spectres bruts : 7

Offset : c:\data\astronomie\recherches_np\spectro\observations\spectro-porspo\traitement\offsetmaitre

Dark : c:\data\astronomie\recherches_np\spectro\observations\spectro-porspo\traitement\darkmaitre

Coefficient du dark : 1.0000

Flat : c:\data\astronomie\recherches_np\spectro\observations\spectro-porspo\traitement\flatmaitre

Etalonnage : mode standard

Spectre lampe étalon : c:\data\astronomie\recherches_np\spectro\observations\spectro-porspo\traitement\Argon-Fe2-2

Position Y de référence : 247

Taille pixel : 12.44

Registration verticale : non

Soustraction du fond de ciel : oui

Recentrage des spectres en longueur d'onde : non

Angle de slant : 248

Angle de tilt : -0.21

Retrait des rayons cosmiques : oui

Limite X1 : 208

Limite X2 : 486

Fichier cosmétique : c:\data\astronomie\recherches_np\spectro\observations\spectro-porspo\traitement\cosm

Filtre gaussien : 0

Fichier de réponse spectrale : Reponse_HD193964

Fichier de transmission atmosphérique :

Décalage spectral : 0

Correction vitesse radiale : 0

Facteur de binning en sortie : 1

Indicatif du mode d'étalonnage : 30

Longueur d'onde de référence : 5852.49

Position X de référence : 433

Instrument : T200 Alpy ATIK414EX

Résolution : 581

Site : Porspoder - Kermerrien

Observateur : P. Le Du

Delta heure : 0

Ciel Y1 : 17

Ciel Y2 : 10

Ciel Y3 : 10

Ciel Y4 : 15

Largeur de la zone de binning : 12

Binning optimisé : oui

Coefficient de rejection des cosmiques pour le binning : 15

Zone de normalisation [Lambda 1 - Lambda 2] : [ 6650  -  6750 ]

Sommation standard des profils individuels

Interpolation : bilinéaire

A4 : 1.40933470145688E-09

A3 : -3.4575218147932E-06

A2 : 0.00198600785968468

A1 : 6.52100720914858

A0 : 2887.6142591649

-----------------

Date de prive de vue : 13/12/2015 21:05:58

Durée de prise de vue : 4226.0

Durée de prise de vue décomposée : 7 x 600 s

Date de milieu de prise de vue : 13.904/12/2015

Jour Julien géocentrique du milieu de prise de vue : 2457370.4036

Pouvoir de résolution : 581.4

RMS de l'étalonnage spectral : 0.26759